|  | Whirlpool Latin America R. Dona Francisca 7200 89219-900 Joinville-SC BRASIL http://www.whirlpool.com |
| --- | --- |

Solicitamos orçamento para incluir um quatro furacões e revitalizar alguns estágios desgastados.

| EA num. | : EA0011-21 |
| --- | --- |
| Tipo de Ferramental | : Ferramenta progressiva |
| Desenho num. | : W10819174 |
| Nome Produto | : Tira Travessa Intermediária |
| RN num. | : |
| Projeto | : ZF192302 |

Projeto existente                      : SIM ☒ NÃO ☐

A não verificação do projeto / ferramental não exime a responsabilidade do fornecedor sobre a alteração do ferramental.

- Projeto necessita atualização : SIM ☒ NÃO ☐

- As peças que vão sofrer alteração deverão ser detalhadas e o conjunto atualizado.

Descrição da alteração:

1 - Inserir furação nas 4 cavidades, conforme especificado no desenho de produto;

.

1.1 - Acesso para troca rápida dos punções deve ser por cima;

1.1.1 -  Inserir camisa e punção cabeça escareada;

** Punções Danly M2 - 70/100mm, Matrizes - M2 T.R.60-62Hrc

1.2 - Reposicionar/modificar levantadores que se encontram na região da alteração;

1.3 - Matrizes devem conter placa de choque;

1.3.1 - Caso não possua porta matriz, matriz deve ser travada por parafuso, para facilitar o processo de troca rápida;

1.4 - Corrigir perfil de dobra, perfil atual está deformada;

1.4.1 - Confeccionar matriz e punção novos e ajustar a folga;

Material em D2 da Bohler (T.R 60-62Hrc)

1.5 - Confeccionar punções e matrizes de formar projeção (4x);

1.5.1 - Fornecer dois jogos de matrizes e punções sobressalentes (8x de cada);

2 - Geral

- Devem ser fornecidos desenhos das partes novas e alteradas;

- Para avaliação de qualquer item o fornecedor deve vir á Whirlpool, para ver a real necessidade da alteração;

- O fornecedor deve acompanhar o try out e produção dos 1° lotes;

- Punção deve ser confeccionados de D2 / 60-62 HRC;

- Áreas de  de contato com o produto devem estar polidas

Observações

1. A peça após a estampagem não deve apresentar defeitos em função da inclusão desta modificação, que venha prejudicar a funcionalidade do produto.

2. As cotas devem seguir as tolerâncias especificadas em desenho; portanto o fornecedor deve ter garantia total de capabilidade para estas cotas, ou então citar no orçamento as cotas que precisam de ajuste de tolerância ou alteração de desenho. Entende-se que após o envio do orçamento o fornecedor está ciente das tolerâncias de Projeto do Produto e repetibilidade do Processo.

3. Após o tryout realizado na ferramentaria, a mesma deve nos enviar antecipadamente, o relatório dimensional realizado em empresa de Metrologia homologada pela Whirlpool S.A.. A entrega técnica da ferramenta para a Whirlpool S.A. só poderá ser realizado após a aprovação.

4. A entrega técnica da ferramenta para a Whirlpool S.A. só poderá ser realizado após a aprovação.

5. O fornecedor deve fornecer o projeto de todas as partes modificadas e atualizar o desenho em conjunto conforme NTW01372.

6. PONTO PRINCIPAL: SEGURANÇA TOTAL DO SISTEMA, a alteração não deve em nenhum momento comprometer a segurança do operador.

Indicar o número da especificação no orçamento.

Whirlpool S.A.

Engenharia de Processos Metais

Eduardo L Vieira

eduardo_lucas_vieira_rm_solutions@whirlpool.com

Luiz C Machado

Luiz_c_machado@whirlpool.com