|  | Whirlpool Latin America R. Dona Francisca 7200 89219-900 Joinville-SC BRASIL http://www.whirlpool.com |
| --- | --- |

Solicitamos orçamento para a realização da seguinte alteração :

| E.A. num. | : EA008-21 |
| --- | --- |
| Tipo de Ferramental | :Ferramenta de recortar alimentação por robô |
| Desenho num. | : W10563308 Rev J |
| Nome Produto | : Chapa porta Montana |
| RN num. | : |
| Projeto | : ZF093289 |

Projeto existente                      : SIM ☒ NÃO ☐

Projeto existente, porém não está atualizado.

A não verificação do projeto / ferramental não exime a responsabilidade do fornecedor sobre a alteração do ferramental.

Projeto necessita atualização : SIM ☒ NÃO ☐

As peças que vão sofrer alteração deverão ser detalhadas e o conjunto atualizado.

Descrição da alteração:

1 - Incluir 4 furos 5,0 +/- 0,1 mm na posição B (131,3 +/-0,3) e (C 781,5 +/-0,3),

Conforme informado em tabela no desenho de produto.

- Porta Esquerda

Furos que serão inseridos destacados em vermelho

- Porta Direita

Furos que serão inseridos destacados em vermelho

2 - Confeccionar 4 matrizes novas; (Retrabalhar saída de cavaco)

3 - Confeccionar 4 conjuntos novos de punções e camisas;

**Devido a proximidade do punção existente, pode haver a necessidade alterar/substituir o mesmo; (Retrabalhar pisador, porta punção)

3 - Substituir os 4 cilindros pneumáticos que efetuam a troca de modelo, por outro com que possibilite um maior curso.

Motivo: Criar três acionamentos na régua.

4 - Proposta: Inserir 4 cilindros pneumáticos, para impedir o movimento da gaveta, para proporcionar o terceiro movimento;

Geral

- Devem ser fornecidos desenhos das partes novas e alteradas;

- Para avaliação de qualquer item o fornecedor deve vir á Whirlpool, para ver a real necessidade da alteração;

- O fornecedor deve acompanhar o try out e produção dos 1° lotes;

- Matriz e punção devem ser confeccionados de

| AISI M2 | 58-62 HRC |
| --- | --- |

Observações

1. A peça após a estampagem não deve apresentar marcas, riscos, rebarbas, ondulações ou qualquer outro tipo de defeito causado pelo processo, em função da inclusão desta modificação, que venha prejudicar a estética ou necessitar de retrabalho posterior.

2. As cotas devem seguir as tolerâncias especificadas em desenho; portanto o fornecedor deve ter garantia total de capabilidade para estas cotas, ou então citar no orçamento as cotas que precisam de ajuste de tolerância ou alteração de desenho. Entende-se que após o envio do orçamento o fornecedor está ciente das tolerâncias de Projeto do Produto e repetibilidade do Processo.

3. Condições de Set Up e manutenção semelhante à existente.

4. Após o tryout realizado na ferramentaria, a mesma deve nos enviar antecipadamente, o relatório dimensional realizado em empresa de Metrologia homologada pela Whirlpool S.A.. A entrega técnica da ferramenta para a Whirlpool S.A. só poderá ser realizado após a aprovação.

5. A entrega técnica da ferramenta para a Whirlpool S.A. só poderá ser realizada após a aprovação.

6. PONTO PRINCIPAL: SEGURANÇA TOTAL DO SISTEMA, a alteração não deve em nenhum momento comprometer a segurança do operador.

Indicar o número da especificação no orçamento.

Whirlpool S.A.

Engenharia de Processos Metais

Luiz C Machado

Machalc@whirlpool.com